INFO Instruktioner till matchklockans fjärrkontroll

Om klockan inte ”svarar”, rikta kontrollen mot klockan.

• Sätt på kontrollen genom att trycka på ”ON”.

• Stäng av kontrollen genom att trycka på ”OFF”.

• Vid start/stopp av tiden tryck på ”START STOP”.

• Vid mål för hemmalaget tryck på ”H”, vid mål för gästerna tryck på ”G”.

• Om du vill ta bort ett mål tryck på minusknappen följt av ”G” eller ”H” beroende på vilket lag som du ska ta bort ett mål för.

• Strunta i knapparna för gula kort. De har vi aldrig använt...

Programmera klockan inför match:

• Tryck på ”SETUP” och direkt där efter på ”ENTER”

• Siffran ”1” dyker upp, tryck sedan på ”ENTER”

• Siffran ”0” dyker upp, tryck sedan på ”ENTER”

• Använd pilarna för att få fram siffran ”2”, tryck sedan på ”ENTER”

• Använd pilarna för att ställa in tiden för varje halvlek (en siffra i taget följt av ”ENTER”)

• Använd pilarna för att få fram siffran ”3”, tryck sedan på ”ENTER”

• Siffran ”1” dyker upp, tryck sedan på ”ENTER”

• Använd pilarna för att få fram siffran ”4”, tryck sedan på ”ENTER”

• Använd pilarna för att ställa in utvisningstiden 02min (en siffra i taget följt av ”ENTER”)

• Använd pilarna för att få fram siffran ”5”, tryck sedan på ”ENTER”

• Använd pilarna för att ställa in/bekräfta klockans rätta tid (en siffra i taget följt av ”ENTER”)

• Tryck slutligen på ”SETUP”och nollor dyker upp på tavlan. KLART! Nollställa tiden i halvlek:

• Tryck på ”TIME RESET” Efter avslutad halvlek

• Tryck på ”TOTAL RESET” och direkt där efter på ”ENTER” för att nollställa klockan inför nästa match.

Om klockan slocknar helt under match, så prova reset under klockan vid sargen.